Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение работы по изготовлению комплектов деталей главных валов эскалаторов

Раздел 1. Общие сведения

1. Предмет выполнения работ:

Выполнение работы по изготовлению комплектов деталей главных валов эскалаторов.

1.1. Цели и правовое основание для выполнения работ:

1.1.1. Целями данной закупки является:

1.1.2. Выполнение ремонтных работ по замене главных валов эскалаторов при осуществлении уставных видов деятельности метрополитена: пусконаладочные работы на оборудовании эскалаторов, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция эскалаторов.

1.2 Основанием для закупки работ являются:

1.2.1. План закупок ГУП «Петербургский метрополитен» 2020 года.

1.2.2. Указание от 25.05.2020 № 626/НЗ-1 «О вводе в действие «Целевой программы замены главных валов эскалаторов типа ЛТ-2; 3 и ЭТ-2; 2М; 3» утвержденное первым заместителем начальника метрополитена.

1.2.3. Указание от 21.09.2018 №1370/НЗ-1. Пополнение АЗ материалов и запасных частей по Эскалаторной службе ГУП «Петербургский метрополитен».

1.2.4. Выполнение требований дефектных ведомостей по замене главных валов на эскалаторах подлежащих капитальному ремонту.

1.3. Источник и порядок финансирования:

Источник финансирования - собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен»

1.3.1. Вид работ: эксплуатационные расходы

1.5. Место проведения работ: территория Подрядчика.

1.5.1. Входной контроль производится на территории Заказчика: г. Санкт-Петербург,                             3-й Рыбацкий проезд, д.4

1.6. Сроки начала и окончания выполнения работ:

Начало выполнения работ – 01.08.2020.

Окончание выполнения работ – 01.09.2025.

1.7. Характеристики объекта выполнения работ:

Главные валы эскалаторов типа ЛТ-2, ЛТ-3, ЭТ-2М предназначены для перемещения лестничного полотна эскалатора посредством тяговых цепей при транспортировании пассажиров.

Главные валы являются ответственным узлом эскалатора.

Габаритные размеры главного вала эскалатора типа ЛТ-2, черт. Л-19857:

| №, п./п. | Наименование параметров | Данные | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | длина | 1861 | мм. |
| 2. | диаметр тяговых звездочек | 2310 | мм. |
| 3. | диаметр вала | 310 | мм. |
| 4. | масса | 9190 | кг. |

Габаритные размеры главного вала эскалатора типа ЛТ-3, черт. Л-19856:

| №, п./п. | Наименование параметров | Данные | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | длина | 1725 | мм. |
| 2. | диаметр тяговых звездочек | 2300 | мм. |
| 3. | диаметр вала | 310 | мм. |
| 4. | масса | 8730 | кг. |

Габаритные размеры главного вала эскалатора типа ЭТ-2М, черт. Т-11851:

| №, п./п. | Наименование параметров | Данные | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | длина | 2348 | мм. |
| 2. | диаметр тяговых звездочек | 1580 | мм. |
| 3. | диаметр вала | 600 | мм. |
| 4. | масса | 7208 | кг. |

Габаритные размеры главного вала эскалатора типа ЭТ-2М, черт. Т-11866:

| №, п./п. | Наименование параметров | Данные | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | длина | 2348 | мм. |
| 2. | диаметр тяговых звездочек | 1580 | мм. |
| 3. | диаметр вала | 600 | мм. |
| 4. | масса | 7208 | кг. |

Раздел 2. Требования к выполнению работы

2.1. В рамках предмета Договора необходимо выполнить работы по изготовлению комплектов деталей главных валов эскалаторов в полном объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием, конструкторской документацией.

2.2. Количественные характеристики (объем) работ: изготовление комплектов деталей главных валов осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №5 к настоящему Техническому заданию).

2.2.1. Количество комплектов деталей главных валов должно строго соответствовать количеству, указанному в заявке.

2.3. Работы по изготовлению комплектов деталей главных валов эскалаторов выполняются на основании заявок Заказчика в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №8-11) настоящего Технического задания.

2.4. Заказчик направляет Заявки Подрядчику не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала выполнения работ.

2.5. Заявки на выполнение работы по изготовлению комплектов деталей главных валов эскалаторов направляются Заказчиком в адрес Подрядчика в 2-х экземплярах в соответствии с его почтовыми реквизитами, указанными в Договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером, или по адресу электронной почты (__________) Подрядчика.

2.6. Заявки направляются Подрядчику не реже, чем 1 раз в 9 (Девять) месяцев. Количество направляемых в адрес Подрядчика заявок на выполнение работ не должно превышать по объему одновременно выполняемых работ 10 (десяти) комплектов деталей главных валов.

2.7. В заявке указывается: вид работы, объем выполнения работ, срок выполнения работ, срок проведения входного контроля Заказчиком, стоимость выполнения работ, Ф.И.О. ответственного лица.

2.8. Перечень лиц, имеющих право подписывать Заявки на выполнение работы, указан в Приложении № 7 к настоящему Техническому заданию.

2.9. Срок выполнения работ по каждой Заявке составляет не менее 9 (Девяти) месяцев с даты начала выполнения работ.

2.10. Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Заявки Заказчика утверждает Заявку и направляет один экземпляр Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером, или по адресу электронной почты mail@omch.metro.spb.ru или направляет мотивированный отказ при невозможности выполнения работ по направленной Заявке.

2.11. Со дня утверждения Заявки обеими Сторонами, условия об объеме и сроке выполнения работ считаются согласованными Сторонами.

2.12. При неполучении от Подрядчика подписанной Заявки или мотивированного отказа от подписания Заявки, в установленный данным пунктом срок, Заявка считается принятой и утвержденной и имеет полную юридическую силу.

2.13. В случае наличия информации об ожидаемом срыве выполнения работы, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты поставки в соответствии с Заявкой должен в письменном виде уведомить об этом Заказчика.

2.14. Требования к выполнению работ:

Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям технической документации и условиям Договора.

2.15. При выполнении работ, должны соблюдаться требования:

- 2.15.1. Приказа Ростехнадзора от 13.01.2014 N 9 «Об утверждении Федеральных норм                         и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах».

2.15.2. Временного стандарта предприятия «Верификация (входной контроль) закупленной продукции в ГУП «Петербургский метрополитен» утвержденный первым заместителем начальника метрополитена от 05.06.2019.

2.16. Заказчик передает Подрядчику необходимую для выполнения работ по Договору актуализированную конструкторскую документацию по акту приема – передачи по письменному запросу Подрядчика.

2.16.1. Подрядчик не вправе передавать полученную от Заказчика конструкторскую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.16.2. Подрядчик не вправе копировать, использовать для целей, не предусмотренных настоящим техническим заданием, полученную от Заказчика конструкторскую документацию.

2.16.3. Подрядчик не вправе вносить изменения и/или дополнения в полученную от Заказчика конструкторскую документацию.

2.16.4. Подрядчик обязан обеспечить целостность и сохранность полученной от Заказчика конструкторской документации.

2.16.5. Подрядчик по окончании выполнения работ обязан вернуть переданную Заказчиком конструкторскую документацию по запросу Заказчика.

2.17. Допуск сотрудников Подрядчика на территорию Заказчика осуществляется в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 18.10.2018 № 1594.

2.18. Доставка и погрузо-разгрузочные работы изготовленного комплекта деталей главного вала эскалатора со склада Подрядчика осуществляются Подрядчиком на склад Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д.4.

2.19. Подрядчик должен подать заявку на проезд автотранспорта на территорию Заказчика за сутки до 13:00 (заявка на проезд направляется по адресу электронной почты mail@omch.metro.spb.ru).

2.20. Выполнение работ по отправке и получению комплекта (комплектов) деталей главного вала эскалатора осуществляется по рабочим дням (с понедельника по четверг) в период с 8-00 до 15-00, в пятницу в период с 8-00 до 14-00.

2.21. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ.

2.22. Требования к применяемым материалам:

2.22.1. Материалы, используемые при проведении работ, должны иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии).

2.22.2. Все материалы и комплектующие изделия, используемые при работе, должны быть включены в стоимость работ.

2.23. Требования к гарантии на выполняемые работы должна составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

2.24. Авансирование не предусматривается.

Раздел 3. Состав и содержание работы

3.1. Ведомости объемов работ по изготовлению комплектов деталей главных валов эскалаторов,             в зависимости от типа эскалатора указаны в приложениях к настоящему Техническому заданию (Приложение №8-11).

Раздел 4. Порядок контроля и приёмки

4.1. Подрядчик по окончании выполнения работ по каждой Заявке представляет Заказчику комплект деталей главного вала эскалатора на основании товарно-транспортной накладной в 4-х экземплярах (типовая межотраслевая форма № 1-Т), для осуществления на территории Заказчика входного контроля.

4.2. Одновременно в день доставки комплекта (комплектов) деталей главного вала эскалатора, Подрядчик обязуется передать Заказчику:

4.2.1. Комплект технической сопроводительной документации указанной в Техническом задании:

- сертификаты на материалы, используемые в изготовленных деталях,

- акты испытаний на детали, изготовленные из поковок с группой поковки по ГОСТ 8479-70,

- акты замеров ведомости объемов работ (Приложение №8-11),

- акты замеров посадочных размеров соединений с натягом с указанием фактических размеров ведомости объемов работ (Приложение №8-11),

- протоколы по результатам дефектоскопии.

Комплект технической сопроводительной документации, указанной в Техническом задании, Подрядчик передает по акту приема-передачи (в произвольной форме) в Отдел технического контроля (ОТК) Заказчика.

4.2.2. Комплект бухгалтерской документации передает в отдел ОПиУ, а именно:

- проект акта о приемке выполненных работ;

- проект счета;

- проект счета-фактуры (при необходимости).

4.3.Перечень документов, указанных п. 4.2.1, не является исчерпывающим. Заказчик в случае необходимости вправе запросить дополнительные документы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик не приступает к входному контролю в случае непредставления полного комплекта документов или представления не надлежащим образом оформленного комплекта документов, указанных в п. 4.2.1. и 4.2.2. настоящего Технического задания.

- 4.5. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов осуществляет проверку технической сопроводительной документации и проектов бухгалтерских документов, перечисленных в п. 4.2.1 и п.4.2.2. настоящего Технического задания. При наличии замечаний по представленным документам Заказчик направляет или сообщает их Подрядчику любым удобным способом (акт приема-передачи, электронная почта).

4.6. Порядок проведения входного контроля:

4.6.1. Отдел технического контроля (ОТК) Заказчика проводит входной контроль поступившего по Заявке комплекта (комплектов) деталей главного вала эскалатора до приёмки выполненных работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней на основании приказа Ростехнадзора от 13.01.2014 N 9                  «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах", конструкторской документации, Временного стандарта предприятия «Верификация (входной контроль) закупленной продукции                                    в ГУП «Петербургский метрополитен» утвержденный первым заместителем начальника метрополитена от 05.06.2019.

4.6.2. При обнаружении в процессе проведения входного контроля поставленного комплекта деталей главного вала эскалатора несоответствия требованиям, предусмотренным в Техническом задании, Заказчик составляет односторонний акт о входном контроле выполненных работ с указанием замечаний (недостатков) без указания срока на устранение замечаний.

4.6.3. При отсутствии замечаний при входном контроле выполненных работ ОТК Заказчика делает об этом отметку в товарно-транспортной накладной, в виде штампа ОТК.

4.6.4. Входной контроль не является приемкой выполненных работ.

4.7. Порядок приёмки работ:

4.7.1. Приемка выполненных работ по каждой заявке проводится после проведения входного контроля в течение 3 (Трёх) рабочих дней на территории Заказчика представителями Заказчика при участии представителей Подрядчика.

4.7.2. Приемка работ по каждой заявке осуществляется приёмочной комиссией Заказчика при условии передачи Подрядчиком Заказчику полного комплекта документов.

4.7.3. По итогам проведения приемки, предоставленных Подрядчиком, результатов выполненных работ по каждой заявке, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора приёмочной комиссией принимается одно из следующих решений:

- результаты выполненных работ исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приёмке;

- выявлены недостатки в выполненных работах по объему, качеству или безопасности требованиям, установленным Договором, которые Подрядчику следует устранить и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков или подлежат приемке частично (если часть работ соответствует требованиям Договора и может быть принята отдельно);

- работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий Договора и (или) предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.

4.8. По результатам рассмотрения выполненных работ по каждой заявке по Договору приемочная комиссия составляет заключение приемочной комиссии о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Договора.

4.9. Заключение приёмочной комиссии подписывается в день приёмки членами приёмочной комиссии, участвующими в приёмке результатов выполненных работ.

4.10. В случае отрицательного заключения приемочной Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 10 (Десяти) рабочих дней (если иной срок дополнительно не согласован Сторонами) и предоставить результат выполненных работ или надлежаще оформленные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

- 4.11. Все транспортные и другие расходы, связанные с устранением выявленных недостатков в работе, представлением документации, надлежащим образом оформленной и в объеме, соответствующем п. 4.2.1 и п.4.2.2. настоящего Технического задания, осуществляются силами и за счет Подрядчика.

4.12. В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.

4.13. В случае положительного заключения приёмочной комиссии, руководителем Заказчика (иным уполномоченным лицом Заказчика) и руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика подписывается акт о приемке выполненных работ по каждой заявке.

4.14. Документы о приёмке (заключение приемочной комиссии, акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ в приемке) оформляются непосредственно в день приемки (после проведения входного контроля Заказчиком) по каждой заявке и незамедлительно с использованием любых средств связи (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Подрядчика за их подписью.

4.15. Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ по каждой заявке считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Раздел 5. Состав документации

5.1. Подрядчик в день окончания выполнения работ по каждой заявке предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ в 2-х экземплярах, счет-фактуру (при необходимости), счет.

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать выполненные работы. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

Раздел 6. Порядок оплаты

6.1. Оплата фактически выполненных работ по каждой заявке производится Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта, при условии предоставления счета и счета-фактуры (при наличии).

Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

7.1. Приложение №1 - Комплект конструкторской документации (тип эск. ЛТ-2).

7.2. Приложение №2 - Комплект конструкторской документации (тип эск. ЛТ-3).

7.3. Приложение №3 - Комплект конструкторской документации (тип эск. ЭТ-2М, Т-11851).

7.4. Приложение №4 - Комплект конструкторской документации (тип эск. ЭТ-2М, Т-11866).

7.5. Приложение №5 – Спецификация.

7.6. Приложение №6 – Форма Заявки.

7.7. Приложение №7 – Перечень лиц, имеющих право подписывать Заявки на выполнение работы.

7.8. Приложение №8 – Ведомость объемов работ №1 (тип эск. ЛТ-2).

7.9. Приложение №9 – Ведомость объемов работ №2 (тип эск. ЛТ-3).

7.10. Приложение №10 – Ведомость объемов работ №3 (тип эск. ЭТ-2М, Т-11851).

7.11. Приложение №11 – Ведомость объемов работ №4 (тип эск. ЭТ-2М, Т-11866).

Приложение №5 к Техническому заданию

Спецификация

| № п./п. | Тип эскалатора | Наименование работы | ЕИ | Срок выполнения работы с даты подписания заявки, месяцы * | Общее (ориентировочное) количество | Разбивка по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | ЛТ-2 | Комплект деталей главного вала эскалатора типа ЛТ-2, черт. Л-19857 | компл. | 9 месяцев | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 2. | ЛТ-3 | Комплект деталей главного вала эскалатора типа ЛТ-3, черт. Л-19856 | компл. | 9 месяцев | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
| 3. | ЭТ-2М | Комплект деталей главного вала эскалатора типа ЭТ-2М, черт. Т-11851 | компл. | 9 месяцев | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| 4. | ЭТ-2М | Комплект деталей главного вала эскалатора типа ЭТ-2М, черт. Т-11866 | компл. | 9 месяцев | 2 | - | 1 | 1 | - | - |

* Конкретные сроки выполнения работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора устанавливаются в Заявке. При этом при составлении Заявки Заказчик учитывает, что данные сроки не должны быть менее срока выполнения работы, указанного в настоящем столбце, Приемка досрочно выполненной работы ранее срока выполнения работы, указанного в Заявке, может производиться с письменного согласия Заказчика.

Приложение №6 к Техническому заданию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

(ГУП «Петербургский метрополитен»)

ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

3-Й РЫБАЦКИЙ ПРОЕЗД, Д. 4, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192177

ТЕЛ./ФАКС 700-30-60

E-mail: mail@omch.metro.spb.ru

ОКПО 03222055 ОГРН 1027810223407

ИНН 7830000970 КПП 997650001

_____________ № _____________

На  № __________ от ___________

Кому: Адрес Подрядчика, тел. факс.

О выполнении работы

Заявка №___

на выполнение работы по изготовлению комплектов (комплекта) деталей

главных валов эскалаторов

г. Санкт-Петербург                                                                                             «___»__________ 20__ г

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») просит выполнить работы по изготовлению комплектов (комплекта) деталей главных валов эскалаторов типа ____ в соответствии с Договором                          от ____ № ___ в количестве ____ комплектов в период с __ 20__ г. по ___ 20__ г.

1. Сроки выполнения работ Подрядчиком с __ 20__г. по __ 20__г.

2. Срок проведения входного контроля с __ 20__г. по __ 20__г.

Стоимость ___ руб. ___ коп.

Оплату за выполненные работы гарантируем на условиях Договора.

Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Составил:                    Должность                    Подпись                    Ф.И.О.

Согласовано:               Должность                    Подпись                    Ф.И.О.

| «Заказчик» Объединенных мастерских ГУП «Петербургский метрополитен» |  | «Подрядчик» |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | М.П. |
| ________________ /______________/ подпись расшифровка подписи |  | ________________ /_______________/ подпись расшифровка подписи |
| «____» __________ 20__ г. |  | «____» __________ 20__ г. |

Приложение №7 к Техническому заданию

Перечень лиц, имеющих право подписывать Заявки на выполнение работы

От Заказчика:

Начальник Объединенных мастерских

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                               А.Е. Квасников

Заместитель начальника Объединенных мастерских

ГУП «Петербургский метрополитен»                        			                               Л.Л. Кисель

Главный инженер Объединенных мастерских

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                                    О.С. Бычков

Согласовано:

Начальник отдела планирования и учета

Объединенных мастерских ГУП «Петербургский метрополитен»                                            С.И. Гуз

Заместитель начальника отдела планирования и учета

Объединенных мастерских ГУП «Петербургский метрополитен»                                  А.И. Шалиско

Составитель:

Начальник производственно-диспетчерского отдела

Объединенных мастерских

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                              И.А. Полянский

Инженер по подготовке производства

производственно-диспетчерского отдела

Объединенных мастерских ГУП «Петербургский метрополитен»                             Г.А. Матюшенко

От Подрядчика:

_________________                                                                                                     ________________

(Должность)                                                                                                                                               (ФИО)

Приложение №8 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №1.

Работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЛТ-2, черт. Л-19857                  должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Требования к материалам |  | Инвентар- ный номер | Единица оборудова ния |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЛТ-2, черт. Л-19857: | - | - | - |  | б/н | б/н |  | - |
| 1. | Изготовление вала согласно черт. Л- 22204 | Шт. | 1 | Поковка гр. V КП490 ГОСТ 8479-70, сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016 |  | - | - |  | Шейки вала под подшипники выполнить в размер Ø 260,5±0,1. Предоставить Заказчику сертификат на материал вала черт. Л- 22204. |
| 2. | Произвести дефектоскопию вала черт. Л- 22204 | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 2п по ГОСТ 24507-80 |  | - | - |  | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 3. | Произвести механические испытания и определение твердости поковки | Испытание | 1 | Механические испытания и определение твердости поковки согласно гр. V КП490 ГОСТ 8479-70 |  | - | - |  | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний. |
| 4. | Изготовление ступицы черт. Л-19648 | Шт. | 2 | Отливка 2-й группы Сталь 35Л ГОСТ 977-88 |  | - | - |  | Ступицу изготовить с 12-ю ребрами Предоставить Заказчику сертификат на материал ступицы черт. Л-19648 |
| 5. | Произвести механические испытания отливки черт. Л-19648 | Испытание | 2 | Механические испытания отливки согласно требованиям черт. Л-19648 |  | - | - |  | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний. |
| 6. | Изготовление венца черт. Л-73774 | Шт. | 2 | Поковка гр. V КП590 ГОСТ 8479-70, сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016 |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал венца черт. Л-73774 |
| 7. | Произвести дефектоскопию венца черт. Л-73774 | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 24507-80 |  | - | - |  | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 8. | Произвести механические испытания и определение твердости поковки для венца черт. Л-73774 | Испытание | 1 | Механические испытания и определение твердости поковки согласно гр. V КП590 ГОСТ 8479-70 |  | - | - |  | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний. |
| 9. | Изготовление винта тормоза черт. Л-21046 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП540 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016. Азотирование резьбы h 0,3…0,5, 50…58 HRC |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал винта тормоза черт. Л-21046 |
| 10. | Произвести определение твердости поковки для винта тормоза черт. Л-21046 | Испытание | 1 | 223…262НВ |  | - | - |  |  |
| 11. | Изготовление винта тормоза черт. Л-21047 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП540 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016. Азотирование резьбы h 0,3…0,5, 50…58 HRC |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал винта тормоза черт. Л-21047 |
| 12. | Произвести определение твердости поковки для винта тормоза черт. Л-21047 | Испытание | 1 | 223…262 НВ |  | - | - |  | - |
| 13. | Изготовление звездочки черт. Л-19715 | Шт. | 2 | Поковка гр. III КП345 ГОСТ 8479-70, Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал звездочек черт. Л-19715. На торце звездочки сделать проточку Ø 17981,0 мм глубиной 3мм в соответствии с черт. Л-19664РА рис. 2 |
| 14. | Произвести определение твердости поковки для звездочки черт. Л-19715 | Испытание | 2 | 174…217 НВ |  | - | - |  | - |
| 15. | Изготовление болта черт. Л-19856РН1 | Шт. | 24 | Сталь 40ХН ГОСТ 4543-2016 |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал болта черт. Л-19856РН1 |
| 16. | Произвести дефектоскопию болта черт. Л-19856РН1 | Испытание | 24 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 21120-75 |  | - | - |  | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии болта черт. Л-19856РН1 |
| 17. | Изготовление шайбы черт. Л-19856РН2 | Шт. | 24 | Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 |  | - | - |  | - |
| 18. | Произвести сборку ступицы черт. Л-19648 с венцом черт. Л-73774 болтами М24-6gх80 ГОСТ 7795-70 и штифтами 20х80 ГОСТ 3128-70 согласно чертежа на колесо зубчатое Л-19635 | Шт. | 2 |  |  | - | - |  |  |
| 18.1 | - | Шт. | 12 | Болт М24-6gх80 ГОСТ 7795-70 |  | - | - |  | - |
| 18.2 | - | Шт. | 4 | Штифт 20х80 ГОСТ 3128-70 |  | - | - |  | - |
| 19. | Изготовление болта М30х200 черт. Л-48013 | Шт. | 24 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 |  | - | - |  | - |
| 20. | Произвести сборку колес зубчатых черт. Л-19635 с валом черт. Л- 22204, винтом тормоза черт. Л-21046, винтом тормоза черт. Л-21047 болтами черт. Л-48013 и механическую обработку согласно черт. на блок зубчатых колес Л-19664 | Операция | 2 |  |  | - | - |  | Обеспечить возможность Заказчику произвести контрольные замеры. Замеры оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. |
| 20.1 | - | Шт. | 24 | Гайка М30-010 ГОСТ 5918-73 |  | - | - |  |  |
| 20.2 | - | Шт. | 2 | Шпонка 50х28х280 ГОСТ 23360-78 |  | - | - |  |  |
| 20.3 | - | Шт. | 24 | Шплинт 6,3х60 ГОСТ 397- 79 | - |  | - |  |  |
| 21. | Произвести сборку звездочек черт. Л-19715 с блоком зубчатых колес черт. Л-19664 болтами черт. Л-19856РН1, шайбами черт. Л-19856РН2, Гайками М30 ГОСТ 15522-70 и ГОСТ 15521-70 согласно черт. на вал главный Л-19857Р, Л- 19664РА | Операция | 2 |  | - |  | - |  |  |
| 21.1 | - | Шт. | 24 | Гайка М30-7Н.5.016 ГОСТ 15521-70 | - |  | - |  | - |
| 21.2 | - | Шт. | 24 | Гайка М30-7Н.5.016 ГОСТ 15522-70 | - |  | - |  | - |
| 22. | Произвести замер торцевого биения венцов звездочек черт. Л-19715 | Замер | 3 | Торцевого биения венцов звездочек должно быть не более 0,7мм. | - |  | - |  | - |
| 23. | Произвести замер тангенциального смещения противолежащих зубьев звездочек черт. Л-19715 | Замер | 3 | Тангенциального смещения противолежащих зубьев звездочек должно быть не более 1,0мм. | - |  | - |  | - |
| 24. | Изготовление барабана черт. Л-11758 | Шт. | 2 | Отливка 2-й группы сталь 35Л ГОСТ 977-88 | - |  | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал барабана черт. Л-11758 |
| 25. | Произвести механические испытания отливки барабана черт. Л-11758 | Испытание | 2 | По результатам испытаний отливка должна соответствовать гр.2 ГОСТ 977-88 | - |  | - |  | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний |
| 26. | Изготовление обода храповика черт. Л-21048 | Шт. | 2 | Поковка гр. III КП490 ГОСТ 8479-70, Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 212…248НВ | - |  | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал обода храповика черт. Л-21048 |
| 27. | Произвести определение твердости поковки для обода храповика черт. Л-21048 | Испытание | 2 | 212…248НВ |  | - | - |  | - |
| 28. | Произвести сборку барабана черт. Л-11758 с ободом храповика черт. Л-21048 болтами М16-8gх80 согласно черт. на барабан тормозной Л-15524 | Операция | 1 |  |  | - | - |  | Обкладки черт. Л-48014 не клеить |
| 28.1 |  | Шт. | 8 | Болт с шестигр. головкой ГОСТ Р ИСО 4014- М16х80-5.6-А3J |  | - | - |  | - |
| 29. | Произвести сборку барабана черт. Л-11758 с ободом храповика черт. Л-21048 болтами М16-8gх80 согласно черт. на барабан тормозной Л-15525 | Операция | 1 |  |  | - | - |  | Обкладки черт. Л-48014 не клеить |
| 29.1 | - | Шт. | 8 | Болт с шестигр. головкой ГОСТ Р ИСО 4014- М16х80-5.6-А3J |  | - | - |  | - |
| 30. | Изготовление гайки тормоза черт. Л-13345 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП345 ГОСТ 8479-70, Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 174…217НВ |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки тормоза черт. Л-13345 |
| 31. | Произвести определение твердости поковки для гайки тормоза черт. Л-13345 | Испытание | 1 | 174…217НВ |  | - | - |  | - |
| 32. | Изготовление гайки тормоза черт. Л-13346 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 345 ГОСТ 8479-70, Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 174…217НВ |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки тормоза черт. Л-13346 |
| 33. | Произвести определение твердости поковки для гайки тормоза черт. Л-13346. | Испытание | 1 | 174…217НВ |  | - | - |  | - |
| 34. | Изготовление стакана черт. Л-21051 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 345 ГОСТ8479-70, Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 174…217НВ |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана черт. Л-21051 |
| 35. | Произвести определение твердости поковки стакана черт. Л-21051 | Испытание | 1 | 174…217НВ |  | - | - |  | - |
| 36. | Изготовление стакана черт. Л-23064 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 345 ГОСТ8479-70, Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 174…217НВ |  | - | - |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана черт. Л-23064 |
| 37. | Произвести определение твердости поковки стакана черт. Л-23064 | Испытание | 1 | 174…217НВ |  | - | - |  | - |
| 38. | Изготовление диска черт. Л-33612 | Шт. | 2 | Отливка СЧ18-36 ГОСТ 1412-85 |  | - | - |  | - |
| 39. | Изготовление крышки черт. Л-23700 | Шт. | 1 | Отливка СЧ18-36 ГОСТ 1412-85 |  | - | - |  | Приливы Ø28 и 4 отв. М12, отв. Ø 65 и Ø 80 не изготавливать |
| 40. | Изготовление крышки черт. Л-21049 | Шт. | 1 | Отливка СЧ18-36 ГОСТ 1412-85 |  | - | - |  | - |
| 41. | Изготовление пальца черт. Л-48005 | Шт. | 36 | Ст 3 ГОСТ 380-2005 |  | - | - |  | - |
| 42. | Изготовление пружины черт. Л-38486 | Шт. | 36 | Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006 /60С2А ГОСТ 14959-2016, 43…50 НRCэ |  | - | - |  | - |
| 43. | Изготовление пробки черт. Л-49224 | Шт. | 12 | Ст 3 ГОСТ 380-2005 |  | - | - |  | - |
| 44. | Изготовление шпонки черт. Л-48002 | Шт. | 8 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 |  | - | - |  | - |
| 45. | Изготовление шайбы торцевой черт. Л-48004 | Шт. | 1 | Ст 3 ГОСТ 380-2005 |  | - | - |  | - |
| 46. | Изготовление крышки черт. Л-48003 | Шт. | 36 | Ст 3 ГОСТ 380-2005 |  | - | - |  | - |
| 47. | Изготовление крышки черт. Л-81415 | Шт. | 1 | Ст 3 ГОСТ 380-2005 |  | - | - |  | - |
| 48. | Изготовление планки стопорной черт. Л-48008 | Шт. | 2 | Ст 3 ГОСТ 380-2005 |  | - | - |  | - |
| 49. | Изготовление прокладки черт. Л-81216 | Шт. | 12 | Лист М-0,6 ГОСТ 1173-2006/ М3 ГОСТ 859-2014 |  | - | - |  | - |
| 50. | Изготовление прокладки черт. Л-48011 | Шт. | 2 | Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481-80 |  | - | - |  | - |
| 51. | Изготовление прокладки черт. Л-81416 | Шт. | 2 | Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481-80 |  | - |  | - | - |
| 52. | Изготовление кольца черт. Л-93048 | Шт. | 2 | Шнур 4 М 8х12 ГОСТ 6467-79 |  | - |  | - | - |
| 53. | Изготовление кольца черт. Л-93047 | Шт. | 2 | Шнур 4 М 8х12 ГОСТ 6467-79 |  | - |  | - | - |
| 54. | Произвести сборку комплекта деталей главного вала согласно черт. Л-19857 | Операция | 1 |  |  | - |  | - | Все сборочные единицы, детали и стандартные изделия поставляются в соответствии с техническим заданием |
| 54.1 | - | Шт. | 8 | Штифт 13х26 ГОСТ 3128-70 |  | - |  | - | - |
| 54.2 | - | Шт. | 144 | Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 |  | - |  | - | - |
| 54.3 | - | Шт. | 16 | Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 |  | - |  | - | - |
| 54.4 | - | Шт. | 8 | Винт с шестигр. головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х16-5.6-А3J |  | - |  | - | - |
| 54.5 | - | Шт. | 144 | Болт М16х55.58 ГОСТ 7795-70 |  | - |  | - | - |
| 54.6 | - | Шт. | 22 | Болт М20х40.58 ГОСТ 7796-70 |  | - |  | - | - |
| 54.7 | - | Шт. | 12 | Масленка 3.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 |  | - |  | - | - |

Приложение №9 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №2.

Работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЛТ-3, черт. Л-19856                  должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Требования к материалам | Инвентар- ный номер | Единица оборудова ния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЛТ-3, черт. Л-19856: | - | - | - | б/н | б/н | - |
| 1. | Изготовление вала согласно черт. Л-22093 | Шт. | 1 | Поковка гр. V КП245 ГОСТ 8479-70, Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Шейки вала под подшипники выполнить в размер Ø 260,5±0,1мм. Предоставить Заказчику сертификат на материал вала черт. Л-22093. |
| 2. | Произвести дефектоскопию вала черт. Л-22093 | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 2п по ГОСТ 24507-80 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 3. | Произвести механические испытания и определение твердости поковки для вала Л-22093 | Испытание | 1 | Механические испытания и определение твердости поковки согласно гр. V КП245 ГОСТ 8479-70 | - | - | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний. |
| 4. | Изготовление ступицы черт. Л-19648 | Шт. | 2 | Отливка 2-й группы Сталь 35Л ГОСТ 977-88 | - | - | Ступицу изготовить с 12-ю ребрами. Предоставить Заказчику сертификат на материал ступицы черт. Л-19648 |
| 5. | Произвести механические испытания отливки черт. Л-19648 | Испытание | 2 | Механические испытания отливки согласно требованиям черт. Л-19648 | - | - | - |
| 6. | Изготовление венца черт. Л-73774 | Шт. | 2 | Поковка гр. V КП590 ГОСТ 8479-70, сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал венца черт. Л-73774 |
| 7. | Произвести дефектоскопию венца черт. Л-73774 | Испытание | 2 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 24507-80 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 8. | Произвести механические испытания и определение твердости поковки для венца черт. Л-73774 | Испытание | 2 | Механические испытания и определение твердости поковки согласно гр. V КП590 ГОСТ 8479-70 | - | - | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний |
| 9. | Изготовление звездочки черт. Л-19663 | Шт. | 2 | Поковка гр. III КП345 ГОСТ 8479-70, Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | На торце звездочки сделать проточку Ø 1798+1 мм глубиной 3мм в соответствии с черт. Л-19664РА рис. 1 |
| 10. | Произвести определение твердости поковки для звездочки черт. Л-19663 | Испытание | 2 | 174…217 НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал звездочек черт. Л-19663 |
| 11. | Изготовление болта черт. Л-19856РН1 | Шт. | 24 | Сталь 40ХН ГОСТ 4543-2016, | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал болта черт. Л-19856РН1 |
| 12. | Произвести дефектоскопию болта черт. Л-19856РН1 | Испытание | 24 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 21120-75 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии болта черт. Л-19856РН1 |
| 13. | Изготовление шайбы черт. Л-19856РН2 | Шт. | 24 | Сталь 20ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы черт. Л-19856РН2 |
| 14. | Изготовление винта тормоза черт. Л-21046 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП540 ГОСТ 8479-70, Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016. Азотирование резьбы h 0,3…0,5 50…58 HRC. | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки черт. Т-99637 |
| 15. | Произвести определение твердости поковки для винта тормоза | Испытание | 1 | 223…262НВ | - | - | - |
| 16. | Изготовление винта тормоза черт. Л-21047 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП540 ГОСТ 8479-70, Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016. Азотирование резьбы h 0,3…0,5 50…58 HRC. | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал винта тормоза черт. Л-21047 |
| 17. | Произвести определение твердости поковки для винта тормоза Л-21047 | Испытание | 1 | 223…262НВ | - | - | - |
| 18. | Произвести сборку ступицы черт. Л-19648 с венцом черт. Л-73774 болтами М24-6gх80 ГОСТ 7795-70 и штифтами 20х80 ГОСТ 3128-70 согласно чертежа на колесо зубчатое Л-19635 | Шт. | 2 | - | - | - | - |
| 18.1 |  | Шт. | 12 | Болт М24-6gх80 ГОСТ 7795-70 | - | - | - |
| 18.2 |  | Шт. | 4 | Штифт 20х80 ГОСТ 3128-70 | - | - | - |
| 19. | Изготовление болта М30х200 черт. Л-48013 | Шт. | 24 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | - |
| 20. | Произвести сборку колес зубчатых черт. Л-19635 с валом черт. Л- 22093, винтом тормоза черт. Л-21046, винтом тормоза черт. Л-21047 болтами черт. Л-48013 согласно черт. на блок зубчатых колес Л-19664 | Операция | 2 | - | - | - | - |
| 20.1 |  | Шт. | 24 | Гайка М30-010 ГОСТ 5918-73 | - | - | - |
| 20.2 |  | Шт. | 2 | Шпонка 50х28х280 ГОСТ 23360-78 | - | - | - |
| 20.3 |  | Шт. | 24 | Шплинт 6,3х60 ГОСТ 397- 79 | - | - | - |
| 21. | Произвести сборку звездочек черт. Л-19663 с блоком зубчатых колес черт. Л-19664 болтами черт. Л-19856РН1, шайбами черт. Л-19856РН2, Гайками М30 ГОСТ 15522-70 и ГОСТ 15521-70 согласно черт. на вал главный Л-19856Р и блок зубчатых колес черт. Л-19664 РА. | Операция | 2 | - | - | - | - |
| 21.1 | - | Шт. | 24 | Гайка М30-7Н.5.016 ГОСТ 15521-70 | - | - | - |
| 21.2 | - | Шт. | 24 | Гайка М30-7Н.5.016 ГОСТ 15522-70 | - | - | - |
| 22. | Произвести замер торцевого биения венцов звездочек черт. Л-19663 | Замер | 4 | Торцевое биение венцов звездочек должно быть не более 0,7мм. | - | - | - |
| 23. | Произвести замер тангенциального смещения противолежащих зубьев звездочек черт. Л-19663 | Замер | 4 | Тангенциальное смещение противолежащих зубьев звездочек должно быть не более 1,0мм. | - | - | - |
| 24. | Изготовление барабана черт. Л-11758 | Шт. | 2 | Отливка 2-й группы сталь 35Л ГОСТ 977-88 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал барабана |
| 25. | Произвести механические испытания отливки для барабана черт. Л-11758 | Испытание | 2 | По результатам испытаний отливка должна соответствовать гр.2 ГОСТ 977-88 | - | - | - |
| 26. | Изготовление обода храповика черт. Л-21048 | Шт. | 2 | Поковка гр. III КП490 ГОСТ 8479-70, Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 212…248НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал обода храповика |
| 27. | Произвести определение твердости поковки для обода храповика черт. Л-21048 | Испытание | 2 | 212…248НВ | - | - | - |
| 28. | Произвести сборку барабана черт. Л-11758 с ободом храповика черт. Л-21048 болтами М16-8gх80 согласно черт. на барабан тормозной Л-15509 | Операция | 1 | - | - | - | Обкладки черт. Л-48014 не клеить |
| 28.1 |  | Шт. | 8 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-2013 М16х80-5.6-А3J | - | - | - |
| 29. | Произвести сборку барабана черт. Л-11758 с ободом храповика черт. Л-21048 болтами М16-8gх80 согласно черт. на барабан тормозной Л-15510 | Операция | 1 | - | - | - | Обкладки черт. Л-48014 не клеить |
| 29.1 |  | Шт. | 8 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-2013 М16х80-5.6-А3J | - | - | - |
| 30. | Изготовление гайки тормоза черт. Л-11763 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП345 ГОСТ 8479-70, Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 174…217НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки тормоза |
| 31. | Произвести определение твердости поковки для гайки тормоза черт. Л-11763 | Испытание | 1 | 174…217НВ | - | - | - |
| 32. | Изготовление гайки тормоза черт. Л-11764 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 345 ГОСТ 8479-70, Сталь 40Х, ГОСТ 4543-2016, 174…217НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки тормоза |
| 33. | Произвести определение твердости поковки для гайки тормоза черт. Л-11764 | Испытание | 1 | 174…217НВ | - | - | - |
| 34. | Изготовление стакана черт. Л-21051 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 345 ГОСТ 8479-70, Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 174…217НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана |
| 35. | Произвести определение твердости поковки для стакана черт. Л-21051 | Испытание | 1 | 174…217НВ | - | - | - |
| 36. | Изготовление стакана черт. Л-23064 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 345 ГОСТ8479-70, Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 174…217НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана |
| 37. | Произвести определение твердости поковки для стакана черт. Л-23064 | Испытание | 1 | 174…217НВ | - | - | - |
| 38. | Изготовление диска черт. Л-33612 | Шт. | 2 | Отливка СЧ18 ГОСТ 1412-85 | - | - | - |
| 39. | Изготовление крышки черт. Л-23700 | Шт. | 1 | Отливка СЧ18 ГОСТ 1412-85 | - | - | Приливы Ø28 и 4 отв. М12, отв. Ø65 и Ø80 не изготавливать |
| 40. | Изготовление крышки черт. Л-21049 | Шт. | 1 | Отливка СЧ18 ГОСТ 1412-85 | - | - | - |
| 41. | Изготовление пальца черт. Л-48005 | Шт. | 24 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | - |
| 42. | Изготовление пружины черт. Л-38486 | Шт. | 24 | Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/ 60С2А ГОСТ 14959-79, 43…50 НRCэ | - | - | - |
| 43. | Изготовление пробки черт. Л-49224 | Шт. | 12 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | - |
| 44. | Изготовление шпонки черт. Л-48002 | Шт. | 8 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | - |
| 45. | Изготовление шайбы торцевой черт. Л-48004 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 |  |  |  |
| 46. | Изготовление крышки черт. Л-48003 | Шт. | 24 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | - |
| 47. | Изготовление крышки черт. Л-81415 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | - |
| 48. | Изготовление планки стопорной черт. Л-48008 | Шт. | 2 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | - |
| 49. | Изготовление прокладки черт. Л-81216 | Шт. | 12 | Лист М-0,6 ГОСТ 1173-2006/ М3 ГОСТ 859-2014 | - | - | - |
| 50. | Изготовление прокладки черт. Л-48011 | Шт. | 2 | Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481-80 | - | - | - |
| 51. | Изготовление прокладки черт. Л-81416 | Шт. | 2 | Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481-80 | - | - | - |
| 52. | Изготовление кольца черт. Л-93048 | Шт. | 2 | Шнур 4 М 8х12 ГОСТ 6467-79 | - | - | - |
| 53. | Изготовление кольца черт. Л-93047 | Шт. | 2 | Шнур 4 М 8х12 ГОСТ 6467-79 | - | - | - |
| 54. | Произвести сборку комплекта деталей главного вала согласно черт. Л-19856 | Операция | 1 | - | - | - | - |
| 54.1 | - | Шт. | 8 | Штифт 13х26 ГОСТ 3128-70 | - | - | - |
| 54.2 | - | Шт. | 96 | Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 | - | - | - |
| 54.3 | - | Шт. | 16 | Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 | - | - | - |
| 54.4 | - | Шт. | 4 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х16-5.6-А3J | - | - | - |
| 54.5 | - | Шт. | 96 | Болт М16х55.58 ГОСТ 7795-70 | - | - | - |
| 54.6 | - | Шт. | 22 | Болт М20х40.58 ГОСТ 7796-70 | - | - | - |
| 54.7 | - | Шт. | 12 | Масленка 3.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | - | - | - |

Приложение №10 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №3.

Работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЭТ-2М, черт. Т-11851                  должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:

Таблица №1

| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Требования к материалам | Инвентарный номер основного средства | Единица оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЭТ-2М, черт. Т-11851: | - | - | - | б/н | б/н | - |
| 1. | Изготовление вала черт. Т-21204 (изм.12) | Шт. | 1 | Поковка гр. V КП 245 ГОСТ 8479-70, сталь 50 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Шейки вала под подшипники выполнить в размер Ø 301±0,2 и Ø281±0,2 соответственно. Выполнить два центровых отверстия В-20 ГОСТ 14034-74 Предоставить Заказчику сертификат на материал вала черт. Т-21204 |
| 2. | Произвести дефектоскопию вала черт. Т-21204. | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 2n по ГОСТ 24507-80 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 3. | Произвести механические испытания и определение твердости поковки для вала черт. Т-21204 | Испытание | 1 | Механические испытания и определение твердости поковки согласно гр. V КП 245 ГОСТ 8479-70 | - | - | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний |
| 4. | Изготовление звездочки черт. Т-22537 РН-W | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 490 ГОСТ 8479-70, сталь 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016 212…248 НВ. ТВЧ зубьев h 2…5, 46,5…51,5 НRCэ. | - | - | 12 отверстий Ø38 +0,027 согласовать с соответствующими отверстиями вала черт. Т-21204 (изменение 12) , 14 отверстий Ø 55+0,03 согласовать с соответствующими отверстиями диска черт. Т-34406 и винта тормоза черт. Т-34407, 12отверстий М20-7Н согласовать с соответствующими отверстиями кольца Т-50732. Предоставить Заказчику сертификат на материал звездочки черт. Т-22537 РН-W. |
| 5. | Произвести определение твердости поковки для звездочки черт. Т-22537 РН-W | Испытание | 1 |  | - | - | - |
| 6. | Изготовление звездочки черт. Т-22538 РН-W-II | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 490 ГОСТ 8479-70, сталь 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016, 212…248 НВ. ТВЧ зубьев h 2…5, 46,5…51,5 НRCэ. | - | - | 12 отв. Ø38 +0,027 согласовать с соответствующими отверстиями вала черт. Т-21204 (изменение 12) Предоставить Заказчику сертификат на материал звездочки черт. Т-22538 РН-W-II. |
| 7. | Произвести определение твердости поковки для звездочки черт. Т-22538 РН-W-II. | Испытание | 1 |  | - | - | - |
| 8. | Изготовление ступицы черт. Т-25950 | Шт. | 1 | Отливка 2-й группы сталь 45Л ГОСТ 977-88 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал ступицы черт. Т-25950 |
| 9. | Произвести механические испытания отливки ступицы черт. Т-25950 | Испытание | 1 | По результатам испытаний отливка должна соответствовать гр.2 ГОСТ 977-88 | - | - | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний |
| 10. | Изготовление венца черт. Т-34818 | Шт. | 1 | Поковка гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, сталь 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал венца черт. Т-34818 |
| 11. | Произвести дефектоскопию венца черт. Т-34818 | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 2n по ГОСТ 24507-80 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 12. | Произвести механические испытания и определение твердости поковки венца черт. Т-34818 | Испытание | 1 | Механические испытания и определение твердости поковки согласно гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70 | - | - | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний |
| 13. | Произвести сборку и механическую обработку колеса зубчатого согласно черт. Т-21223 СБ | Операция | 1 |  | - | - | - |
| 13.1 |  | Шт. | 6 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М20х70-5.6-А3J | - | - | - |
| 14. | Изготовление болта черт. Т-21204РН6-W | Шт. | 24 | Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 223-262 НВ | - | - | Болт выполнить с посадочным размером Ø38r6(+0,050+0,034). Предоставить Заказчику сертификат на материал болта черт. Т-21204РН6-W |
| 15. | Произвести дефектоскопию болта черт. Т-21204РН6-W | Испытание | 24 | - | - | - | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 21120-75 Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 16. | Произвести определение твердости болта черт. Т-21204РН6-W | Испытание | 24 | - | - | - | - |
| 17. | Изготовление гайки черт. Т-33962 | Шт. | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 212…248 НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки черт. Т-33962 |
| 18. | Произвести определение твердости гайки черт. Т-33962 | Испытание | 1 | - | - | - | - |
| 19. | Изготовление венца черт. Т-33961 | Шт. | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 174…217 НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал венца черт. Т-33961 |
| 20. | Произвести дефектоскопию венца черт. Т-33961 | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 21120-75 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии. |
| 21. | Произвести определение твердости венца черт. Т-33961 | Испытание | 1 | - | - | - | - |
| 22. | Изготовление штифта черт. Т-50728 | Шт. | 6 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал штифта черт. Т-50728 |
| 23. | Произвести сборку венца черт. Т-33961 и гайки тормоза черт. Т-33962 согласно черт. Т-20952 без обкладок черт. Т-50727 | Операция | 1 | - | - | - | - |
| 23.1 |  | Шт. | 3 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М20х60-5.6-А3J | - | - | - |
| 24. | Изготовление винта тормоза черт. Т-34407 | Шт. | 1 | Поковка гр. III, КП 540 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 223…262 НВ. Азотировать резьбу h 0,3…0,8, HV ≥500 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал винта тормоза черт. Т-34407 |
| 25. | Произвести определение твердости поковки для винта тормоза черт. Т-34407 | Испытание | 1 | - | - | - | - |
| 26. | Изготовление стакана черт. Т-30454 | Шт. | 1 | Поковка гр. I ГОСТ 8479-70, сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана черт. Т-30454 |
| 27. | Изготовление стакана черт. Т-31183 | Шт. | 1 | Поковка гр. I ГОСТ 8479-70, сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана черт. Т-31183 |
| 28. | Изготовление втулки черт. Т-34815 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 540 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 223…262 HB Азотировать h 0,5…0,8, HV ≥500 или ТВЧ по наружному диметру h 2…5 мм, 46,5…51,5 HRCэ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал втулки черт. Т-34815 |
| 29. | Произвести определение твердости поковки для втулки черт. Т-34815 | Испытание | 1 | - | - | - | - |
| 30. | Изготовление втулки черт. Т-34816 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал втулки черт. Т-34816 |
| 31. | Изготовление крышки черт. Т-34817 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал крышки черт. Т-34817 |
| 32. | Изготовление крышки черт. Т-72065 | Шт. | 1 | Отливка, чугун СЧ 18 ГОСТ 1412-85, допускается отливка 2-й группы сталь 35Л ГОСТ 977-88 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал крышки черт. Т-72065 |
| 33. | Изготовление кольца черт. Т-41416 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-41416 |
| 34. | Изготовление кольца черт. Т-41417 | Шт. | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-41417 |
| 35. | Изготовление шайбы торцевой черт. Т-41422 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы черт. Т-41422 |
| 36. | Изготовление шайбы торцевой черт. Т-41975 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы черт. Т-41975 |
| 37. | Изготовление крышки черт. Т-47599 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал крышки черт. Т-47599 |
| 38. | Изготовление прокладки черт. Т-47600 | Шт. | 1 | Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481-80 |  |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал прокладки черт. Т-47600 |
| 39. | Изготовление кольца черт. Т-50732 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 640 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 248…293 HB. Азотировать h 0,3…0,5, НV ≥500 | - | - | Обработку 12 отверстий Ø22 согласовать с соответствующими отверстиями звездочки черт. Т-22537РН-W. Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-50732 |
| 40. | Произвести определение твердости поковки для кольца черт. Т-50732 | Испытание | 1 | - | - | - | - |
| 41. | Изготовление кольца черт. Т-50733 | Шт. | 1 | Шнур 2С Ø6 ГОСТ 6467-79 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-50733 |
| 42. | Изготовление кольца черт. Т-50734 | Шт. | 1 | Шнур 2С Ø6 ГОСТ 6467-79 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-50734 |
| 43. | Изготовление кольца черт. Т-53370 | Шт. | 1 | Шнур 2С Ø6 ГОСТ 6467-79 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-53370 |
| 44. | Изготовление планки черт. Т-53371 | Шт. | 12 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал планки черт. Т-53371 |
| 45. | Изготовление кольца черт. Т-86205 | Шт. | 12 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-86205 |
| 46. | Изготовление шайбы черт. Т-97068 | Шт. | 12 | Лист Б-ПН-НО-1,0 ГОСТ 19903-2015/ Ст3пс ГОСТ 16523-97 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы черт. Т-97068 |
| 47. | Изготовление диска черт. Т-34406 | Шт. | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | 14отверстий Ø 65 согласовать с соответствующими отверстиями звездочки черт. Т-22537РН-W |
| 48. | Изготовление болта черт. Т-50729 | Шт. | 14 | 293-331 НВ, сталь 40ХН ГОСТ 4543-2016. | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал болта черт. Т-50729 |
| 49. | Произвести дефектоскопию болта черт. Т-50729 | Испытание | 14 | - | - | - | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 21120-75 Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 50. | Произвести определение твердости болта черт. Т-50729 | Испытание | 14 | - | - | - | - |
| 51. | Изготовление гайки черт. Т-50730 | Шт. | 14 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 248…293 НВ . |  |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки черт. Т-50730 |
| 52. | Произвести определение твердости гайки черт. Т-50730 | Испытание | 14 | - | - | - | - |
| 53. | Изготовление втулки черт. Т-50731 | Шт. | 14 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 197…235 НВ. | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал втулки черт. Т-50731 |
| 54. | Произвести определение твердости втулки | Испытание | 14 | - | - | - | - |
| 55. | Изготовление шайбы черт. Т-61897 | Шт. | 14 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы черт. Т-61879 |
| 56. | Изготовление стакана черт. Т-50812 | Шт. | 14 | Труба 108х16 ГОСТ 8732-78/ А20 ГОСТ 8731-74 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана черт. Т-50812 |
| 57. | Произвести запрессовку втулок черт. Т-50731 в звездочку черт.Т-22537РН-W | Операция | 14 | - | - | - | - |
| 58. | Произвести сборку вала черт. Т-21204 со звездочками черт. Т-22537РН-W и Т-22538РН-W-II c помощью болтов черт. Т-21204РН6-W согласно черт. Т-11851, предварительно надев диск черт. Т-34406 | Операция | 2 | - | - | - | Обеспечить возможность Заказчику произвести контрольные замеры. |
| 59. | Произвести замер тангенциального смещения звездочек | Замер | 4 | Тангенциальное смещение звездочек должно быть не более 1,0 мм. | - | - | - |
| 60. | Произвести замер торцевого биения венцов звездочек | Замер | 4 | Торцевое биение венцов звездочек должно быть не более 1,0 мм. | - | - | - |
| 61. | Предварительно надев кольца поз.54, втулку черт. Т-34815, набивку поз. 60, втулку черт. Т-34816, кольцо черт. Т-53370, установив болты М12х35, шайбы Т-97068 и крышку черт. Т-34817 произвести напрессовку колеса зубчатого черт. Т-21223 с установкой шпонки 80х75х360 на вал по черт. Т-11851СБ с обеспечением натяга 0,2…0,24 мм, болты М20х40 завинтить до упора, отрезать и раскернить. | Операция | 1 | - | - | - | Обеспечить возможность Заказчику произвести контрольные замеры. |
| 61.1 |  | Кг | 0,45 | Набивка многослойная плетеная ХБП13х13 ГОСТ 5152-84 | - | - | - |
| 61.2 |  | Шт. | 1 | Шпонка 80х75х360 ГОСТ 10748-79 | - | - | - |
| 61.3 |  | Шт. | 3 | Болт М20х40.58.016 ГОСТ 7796-70 | - | - | - |
| 61.4 |  | Шт. | 12 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х35-5.6-А3J | - | - | - |
| 61.5 |  | Шт. | 2 | Кольцо 450-460х58 ГОСТ 9833-73 | - | - | - |
| 62. | Произвести сборку комплекта деталей главного вала согласно черт. Т-11851СБ | Операция | 1 | - | - | - | Все сборочные единицы, детали и стандартные изделия поставляются в соответствии с техническим заданием |
| 62.1 |  | Шт. | 6 | Болт 3М30х50.58.016 ГОСТ 7796-70 | - | - | - |
| 62.2 |  | Шт. | 12 | Болт 3М20х50.58.016 ГОСТ 7796-70 | - | - | - |
| 62.3 |  | Шт. | 4 | Болт М6-8gх16.58.016 ГОСТ 7796-70 | - | - | - |
| 62.4 |  | Шт. | 24 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-2014-М36-8-А3J | - | - | - |
| 62.5 |  | Шт. | 24 | Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035-М36-8-А3J | - | - | - |
| 62.6 |  | Шт. | 8 | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | - | - | - |
| 62.7 |  | Шт. | 4 | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | - | - | - |
| 62.8 |  | Шт. | 2 | Масленка М8 1/4´´ | - | - | - |
| 62.9 |  | Шт. | 364 | Пружина тарельчатая II-2-2-100х50х5,0х2,5кд9хр ГОСТ 3057-90 | - | - | - |
| 62.10 |  | Шт. | 10 | Шплинт 5х60-01.016 ГОСТ 397-79 | - | - | - |

Приложение №11 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №4.

Работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЭТ-2М, черт. Т-11866                  должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:

Таблица №1

| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Требования к материалам | Инвентарный номер основного средства | Единица оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Выполнение работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЭТ-2М, черт. Т-11866: | - | - | - | б/н | б/н | - |
| 1. | Изготовление вала черт. Т-21204 (изм.12) | Шт. | 1 | Поковка гр. V КП 245 ГОСТ 8479-70, сталь 50 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Шейки вала под подшипники выполнить в размер Ø 300,5±0,1. Предоставить Заказчику сертификат на материал вала черт. Т-21204 |
| 2. | Произвести дефектоскопию вала черт. Т-21204 | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 2n по ГОСТ 24507-80 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 3. | Произвести механические испытания и определение твердости поковки (Поковка гр. V КП 245 ГОСТ 8479-70, сталь 50 ГОСТ 1050-2013) для вала черт. Т-21204 | Испытание | 1 | Механические испытания и определение твердости поковки согласно гр. V КП 245 ГОСТ 8479-70 | - | - | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний |
| 4. | Изготовление звездочки черт. Т-22537 РН-W | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 490 ГОСТ 8479-70, сталь 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016, 212…248 НВ | - | - | 12 отв. Ø38 +0,027 согласовать с соотв. отверстиями вала черт. Т-21204 (изм. 12) , 14отв. Ø 55+0,03 согласовать с соотв. отверстиями диска черт. Т-34406 и винта тормоза черт. Т-34407, 12отв. М20-7Н согласовать с соотв. отверстиями кольца Т-50732. Предоставить Заказчику сертификат на материал звездочки черт. Т-22537РН-W. |
| 5. | Произвести определение твердости поковки (Поковка гр. III КП 490 ГОСТ 8479-70, сталь 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016, 212…248 НВ) для звездочки черт. Т-22537 РН-W | Испытание | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Изготовление звездочки черт. Т-22538 РН-W-II | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 490 ГОСТ 8479-70, сталь 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016, 212…248 НВ | - | - | 12 отв. Ø38 +0,027 согласовать с соотв. отверстиями вала черт. Т-21204 (изм. 12) Предоставить Заказчику сертификат на материал звездочки черт. Т-22538 РН-W-II. |
| 7. | Произвести определение твердости поковки (Поковка гр. III КП 490 ГОСТ 8479-70, сталь 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016, 212…248 НВ) для звездочки черт. Т-22538 РН-W-II. | Испытание | 1 |  | - | - |  |
| 8. | Изготовление ступицы черт. Т-25950 | Шт. | 1 | Отливка 2-й группы сталь 45Л ГОСТ 977-88 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал ступицы черт. Т-25950 |
| 9. | Произвести механические испытания отливки (Отливка 2-й группы сталь 45Л ГОСТ 977-88) | Испытание | 1 | По результатам испытаний отливка должна соответствовать гр.2 ГОСТ 977-88 | - | - | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний |
| 10. | Изготовление венца черт. Т-34818 | Шт. | 1 | Поковка гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, сталь 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал венца черт. Т-34818 |
| 11. | Произвести дефектоскопию венца черт. Т-34818 | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 2n по ГОСТ 24507-80 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 12. | Произвести механические испытания и определение твердости поковки (Поковка гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, сталь 35ХМ ГОСТ 4543-2016) | Испытание | 1 | Механические испытания и определение твердости поковки согласно гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70 | - | - | По требованию Заказчика предоставить образцы для проведения механических испытаний |
| 13. | Произвести сборку и механическую обработку колеса зубчатого согласно черт. Т-21224 СБ | Операция | 1 |  | - | - |  |
| 13.1 |  | Шт. | 6 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М20х70-5.6-А3J | - | - |  |
| 14. | Изготовление болта черт. Т-21204РН6-W | Шт. | 24 | Сталь 40Х ГОСТ4543-2016, 223…262 НВ | - | - | Болт выполнить с посадочным размером Ø38u8(+0,099+0,060). Предоставить Заказчику сертификат на материал болта черт. Т-21204РН6-W |
| 15. | Произвести дефектоскопию болта черт. Т-21204РН6-W | Испытание | 24 | - | - | - | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 21120-75 Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 16. | Произвести определение твердости болта черт. Т-21204РН6-W | Испытание | 24 | - | - | - |  |
| 17. | Изготовление гайки черт. Т-33963 | Шт. | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 212…248 НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки черт. Т-33963 |
| 18. | Произвести определение твердости гайки черт. Т-33963 | Испытание | 1 |  | - | - |  |
| 19. | Изготовление венца черт. Т-33961 | Шт. | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 174…217 НВ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал венца черт. Т-33961 |
| 20. | Произвести дефектоскопию венца черт. Т-33961 | Испытание | 1 | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 21120-75 | - | - | Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии. |
| 21. | Произвести определение твердости венца черт. Т-33961 | Испытание | 1 |  | - | - |  |
| 22. | Изготовление штифта черт. Т-50728 | Шт. | 6 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал штифта черт. Т-50728 |
| 23. | Произвести сборку венца черт. Т-33961 и гайки тормоза черт. Т-33963 согласно черт. Т-20953 без обкладок черт. Т-50727 | Операция | 1 |  | - | - |  |
| 23.1 |  | Шт. | 3 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М20х60-5.6-А3J | - | - |  |
| 24. | Изготовление винта тормоза черт. Т-34408 | Шт. | 1 | Поковка гр. III, КП 540 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 223…262 НВ. Азотировать резьбу h 0,3…0,8, HV ≥500 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал винта тормоза черт. Т-34408 |
| 25. | Произвести определение твердости поковки (Поковка гр. III, КП 540 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, для винта тормоза черт. Т-34408 | Испытание | 1 |  | - | - |  |
| 26. | Изготовление стакана черт. Т-30454 | Шт. | 1 | Поковка гр. I ГОСТ 8479-70, сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана черт. Т-30454 |
| 27. | Изготовление стакана черт. Т-31183 | Шт. | 1 | Поковка гр. I ГОСТ 8479-70, сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана черт. Т-31183 |
| 28. | Изготовление втулки черт. Т-34815 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 540 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 223…262 HB Азотировать h 0,5…0,8, HV ≥500 или ТВЧ по наружному диметру h =2…5 мм, 46,5…51,5 HRCэ | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал втулки черт. Т-34815 |
| 29. | Произвести определение твердости поковки (Поковка гр. III КП 540 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 223…262 HB для втулки черт. Т-34815 | Испытание | 1 |  | - | - |  |
| 30. | Изготовление втулки черт. Т-34816 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал втулки черт. Т-34816 |
| 31. | Изготовление крышки черт. Т-34817 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал крышки черт. Т-34817 |
| 32. | Изготовление крышки черт. Т-72065 | Шт. | 1 | Отливка, чугун СЧ 18 ГОСТ 1412-85, допускается отливка 2-й группы сталь 35Л ГОСТ 977-88 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал крышки черт. Т-72065 |
| 33. | Изготовление кольца черт. Т-41416 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-41416 |
| 34. | Изготовление кольца черт. Т-41417 | Шт. | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-41417 |
| 35. | Изготовление шайбы торцевой черт. Т-41422 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы торцевой черт. Т-41422 |
| 36. | Изготовление шайбы торцевой черт. Т-41975 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы торцевой черт. Т-41975 |
| 37. | Изготовление крышки черт. Т-47599 | Шт. | 1 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал крышки черт. Т-47599 |
| 38. | Изготовление прокладки черт. Т-47600 | Шт. | 1 | Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481-80 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал прокладки черт. Т-47600 |
| 39. | Изготовление кольца черт. Т-50732 | Шт. | 1 | Поковка гр. III КП 640 ГОСТ 8479-70, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 248…293 HB. Азотировать h 0,3…0,5, НV ≥500 | - | - | Обработку 12 отв. Ø22 согласовать с соотв. отверстиями звездочки черт. Т-22537РН-W. Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-50732 |
| 40. | Произвести определение твердости поковки для кольца черт. Т-50732 | Испытание | 1 |  | - | - |  |
| 41. | Изготовление кольца черт. Т-50733 | Шт. | 1 | Шнур 2С Ø6 ГОСТ 6467-79 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-50733 |
| 42. | Изготовление кольца черт. Т-50734 | Шт. | 1 | Шнур 2С Ø6 ГОСТ 6467-79 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-50734 |
| 43. | Изготовление кольца черт. Т-53370 | Шт. | 1 | Шнур 2С Ø6 ГОСТ 6467-79 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-53370 |
| 44. | Изготовление планки черт. Т-53371 | Шт. | 12 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал планки черт. Т-53371 |
| 45. | Изготовление кольца черт. Т-86205 | Шт. | 12 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал кольца черт. Т-86205 |
| 46. | Изготовление шайбы черт. Т-97068 | Шт. | 12 | Лист Б-ПН-НО-1,0 ГОСТ 19903-2015/ Ст3пс ГОСТ 16523-97 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы черт. Т-97068 |
| 47. | Изготовление диска черт. Т-34406 | Шт. | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | - | - | 14отв. Ø 65 согласовать с соотв. отверстиями звездочки черт. Т-22537РН-W Предоставить Заказчику сертификат на материал диска черт. Т-34406 |
| 48. | Изготовление болта черт. Т-50729 | Шт. | 14 | 293-331 НВ, сталь 40ХН ГОСТ 4543-2016 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал болта черт. Т-50729 |
| 49. | Произвести дефектоскопию болта черт. Т-50729 | Испытание | 14 |  | - | - | По результатам ультразвуковой дефектоскопии деталь должна соответствовать группе качества 1 по ГОСТ 21120-75 Предоставить Заказчику результаты дефектоскопии |
| 50. | Произвести определение твердости болта черт. Т-50729 | Испытание | 14 |  | - | - |  |
| 51. | Изготовление гайки черт. Т-50730 | Шт. | 14 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 248…293 НВ |  |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал гайки черт. Т-50730 |
| 52. | Произвести определение твердости гайки черт. Т-50730 | Испытание | 14 |  | - | - |  |
| 53. | Изготовление втулки черт. Т-50731 | Шт. | 14 | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013, 197…235 НВ. |  |  | Предоставить Заказчику сертификат на материал втулки черт. Т-50731 |
| 54. | Произвести определение твердости втулки | Испытание | 14 |  | - | - |  |
| 55. | Изготовление шайбы черт. Т-61897 | Шт. | 14 | Сталь 3 ГОСТ 380-2005 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал шайбы черт. Т-61897 |
| 56. | Изготовление стакана черт. Т-50812 | Шт. | 14 | Труба 108х16 ГОСТ 8732-78/ А20 ГОСТ 8731-74 | - | - | Предоставить Заказчику сертификат на материал стакана черт. Т-50812 |
| 57. | Произвести запрессовку втулок черт. Т-50731 в звездочку черт. Т-22537РН-W | Операция | 14 |  | - | - |  |
| 58. | Произвести сборку вала черт. Т-21204 со звездочками черт. Т-22537РН-W и Т-22538РН-W-II c помощью болтов черт. Т-21204РН6-W согласно черт. Т-11866 РА-W-III, предварительно надев диск черт. Т-34406 | Операция | 2 |  | - | - | Обеспечить возможность Заказчику произвести контрольные замеры |
| 59. | Произвести замер тангенциального смещения звездочек | Замер | 4 | Тангенциальное смещение звездочек должно быть не более 1,0 мм. | - | - |  |
| 60. | Произвести замер торцевого биения венцов звездочек | Замер | 4 | Торцевое биение венцов звездочек должно быть не более 1,0 мм. | - | - |  |
| 61. | Предварительно надев кольца поз.54, втулку черт. Т-34815, набивку поз. 60, втулку черт. Т-34816, кольцо черт. Т-53370, установив болты М12х35, шайбы Т-97068 и крышку черт. Т-34817 произвести напрессовку колеса зубчатого черт. Т-21224 с установкой шпонки 80х75х360 на вал по черт. Т-11866СБ с обеспечением натяга 0,2…0,24 мм, болты М20х40 завинтить до упора, отрезать и раскернить. | Операция | 1 |  | - | - | Обеспечить возможность Заказчику произвести контрольные замеры |
| 61.1 |  | Кг | 0,45 | Набивка многослойная плетеная ХБП13х13 ГОСТ 5152-84 |  |  |  |
| 61.2 |  | Шт. | 1 | Шпонка 80х75х360 ГОСТ 10748-79 |  |  |  |
| 61.3 |  | Шт. | 3 | Болт М20х40.58.016 ГОСТ 7796-70 |  |  |  |
| 61.4 |  | Шт. | 12 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х35-5.6-А3J |  |  |  |
| 61.5 |  | Шт. | 2 | Кольцо 450-460х58 ГОСТ 9833-73 |  |  |  |
| 62. | Произвести сборку комплекта деталей главного вала согласно черт. Т-11866СБ | Операция | 1 |  | - | - | Все сборочные единицы, детали и стандартные изделия предоставляются в соответствии с техническим заданием |
| 62.1 |  | Шт. | 6 | Болт 3М30х50.58.016 ГОСТ 7796-70 | - | - |  |
| 62.2 |  | Шт. | 12 | Болт 3М20х50.58.016 ГОСТ 7796-70 | - | - |  |
| 62.3 |  | Шт. | 4 | Болт М6-8gх15.58.016 ГОСТ 7796-70 | - | - |  |
| 62.4 |  | Шт. | 24 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М36-8-A3J | - | - |  |
| 62.5 |  | Шт. | 24 | Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035-М36-8-А3J | - | - |  |
| 62.6 |  | Шт. | 8 | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | - | - |  |
| 62.7 |  | Шт. | 4 | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | - | - |  |
| 62.8 |  | Шт. | 2 | Масленка М8 1/4´´ | - | - |  |
| 62.9 |  | Шт. | 364 | Пружина тарельчатая II-2-2-100х50х5,0х2,5кд9хр ГОСТ 3057-90 | - | - |  |
| 62.10 |  | Шт. | 14 | Шплинт 5х60-01.016 ГОСТ 397-79 | - | - |  |